国家地震烈度速报与预警台网工程

基本站场址勘选

技术指南

2016年3月

目  录

1、勘选目的	1

2、勘选流程	1

3、图上作业	1

3.1资料的收集、种类和要求	1

3.2点位的初选	2

4、宏观勘选	2

4.1实地点位的选择	2

4.2土地征（租）用	3

4.3台站的规划，供电、防雷、通信、道路、辅助建筑和设施	3

4.4气象与气候条件	3

4.5施工设计对勘选的其他要求	3

4.6站址选定后应做的工作	4

5、仪器勘选	4

5.1测试使用的仪器设备	4

5.2台站场址背景振动噪声测试要求	4

5.3数据处理与分析	4

6、资料整理	5

6.1应归档的资料	5

6.2勘选报告的编写	5

6.3强震动台网观测站点之记	6

# 1、勘选目的

（1）踏勘测试拟建场址是否满足基本站建台技术要求；

（2）调研台站施工条件和建设成本，为编写可研报告及施工设计提供依据。

# 2、勘选流程

基本站场址勘选分图上作业、宏观勘选和仪器勘选三个阶段。

- 图上作业阶段

图上作业阶段的目的是依据建议书的台站布局要求，在室内通过收集并分析地形地貌、地质条件、人口分布、道路交通、气象。通信、社会经济条件等资料，对建台的可行性进行初步分析，在大比例尺地图，确定台站的初步位置和范围，为进一步台址的实地宏观勘选作准备。

图上作业完成后需给出台址位置图、结果说明表格，并提出进一步的勘选工作实施方案。

- 宏观勘选

宏观勘选是根据图上作业的结果进行实地踏勘，详细调查台站场址地形地貌、周边的建设工程、地质环境、气象、交通、供电、通信、土地权属、经济社会发展规划等地理人文和工程环境条件，确定下一步仪器勘选的具体点位，调研台站施工条件和建设成本。

宏观勘选完成后应给出绘制台址局部位置图、填写相关结果表格，并给出拟选用的供电方式、通信方式、土地征用方式等方面的初步分析结论。

（3）仪器勘选

仪器勘选包括现场背景振动噪声测试、测试数据分析处理、勘选报告编写并初步进行土地征用的洽谈等。给出拟建台站的具体位置、供电方式、通信方式、土地征用方式以及建设成本等方面的明确结论。

仪器勘选完成后提交最终勘选报告。

# 3、图上作业

## 3.1资料的收集、种类和要求

- 台址附近大比例尺行政图（电子地图）;

- 台址附近的地形、地貌及工程建设情况；

- 台址附近的地质构造、水文地质等情况，包括场地类型、覆盖层厚度等，大比例尺地质图；

- 台址附近的气象条件，包括最高、最低温度、日照、最长连续阴雨天、降雨等情况；

- 交通条件，包括交通图等；

- 台址周边公路、铁路、机场、水库、湖泊、河流以及厂矿等主要干扰源分布情况。

## 3.2点位的初选

每个台站在图上作业时一般应初选1－2个点位。

# 4、宏观勘选

## 4.1实地点位的选择

（1）实地点位应按规划方案确定，可根据具体勘选情况对观测台站的布设位置做适当的调整。台站位置调整的最大距离应小于2km，否则，应对相邻台站进行调整，保障台站间距以及整体布局；

（2）台站场地宜选择该地区有代表性的典型场地；

（3）应选择自由场地作为台址。台址应避开局部地形变化大的地点，如山梁、河谷以及陡坎等。台址与周边高大建筑物之间的距离应大于建筑物的高度和长度。应确定可用于新建观测室的合适的自由场地，如无合适的自由场地，应确定独立的一层或二层小楼以作为观测室用；

（4）应选择背景振动噪声较小的台址。台址应避开大型的马达、泵站、发电机、塔柱状结构、重型车辆通路、大型管道等设施，台址场地的最大背景振动加速度噪声宜小于0.001gn；

（5）应选择有稳定的交流电源（或太阳能供电）、交通方便、具备SDH/MSTP光纤通信条件的台址；

（6）应考虑台址的可长期使用性，避免与已有的土地规划用地冲突；

（7）场址应具有其他安全保障，如避开易发生滑坡、泥石流、洪水等地点。

## 4.2土地征（租）用

应对台址的土地权属、使用方式以及可行性进行详细调研，应与土地实际所有者签订土地租用（征用）意向书；土地租用期限不得少于30年。

## 4.3 台站的规划，供电、防雷、通信、道路、辅助建筑和设施

（1）到当地规划部门详细了解台址所在区域的经济、社会发展规划情况；

（2）了解台址附近的供电情况，包括交流供电的可行性、供电质量以及电力接入成本等。对于不具备交流供电的台址，结合当地气象条件，初步提出太阳能供电方案；

（3）调查台址附近的雷电灾害情况，拟定初步的防雷技术措施。结合台址的地形地貌情况，估算防雷地网的埋设方式及成本；

（4）调查当地通信状况，给出可采用的通信方式并测算成本（包括建设与运行）；提出初步的通信技术方案；

（5）了解台址交通条件；

（6）调查了解台站观测室等基础设施建设成本，包括交通条件对建设成本的影响以及其它相关情况。

## 4.4气象与气候条件

实地调查了解台址附近的气象条件，包括最高和最低温度、日照时间、历史上最长阴雨天等情况。

## 4.5施工设计对勘选的其他要求

根据台站实际情况，初步确定拟采用的观测室类型（玻璃钢罩、砖混结构或其它），并估算其建设成本。

## 4.6站址选定后应做的工作

选定站址后，利用GPS测量经纬度、高程等基本信息，填写“基本站站点之记”（参考格式见附件）。

# 5、仪器勘选

## 5.1测试使用的仪器设备

应采用能直接获取场地脉动加速度记录的仪器。仪器的分辨率应不低于24bit，频带范围DC-80Hz，采样率不低于200sps，灵敏度不低于2.5V/g。

台站勘选仪器还应包括笔记本电脑、必要的供电设备以及分析处理软件等。

## 5.2台站场址背景振动噪声测试要求

（1）清理表面浮土及临时性回填土层，并加以平整，安放测试仪器；

（2）采用场地脉动观测方法进行台站场址背景振动噪声测试，记录场地脉动加速度时间过程；

（3）场地脉动观测，应进行连续24小时观测；

（4）场地脉动观测野外工作结束后，进行资料处理，以确定预选台站场址是否满足台站选址的背景振动噪声小于0.001gn要求，如不满足，应另选场地；如满足，编写观测与分析报告并附观测原始记录资料。

## 5.3数据处理与分析

对场地脉动观测数据进行处理，评估台点场地的背景振动噪声水平。资料处理时，将24小时连续观测记录分为24个时段，计算每个时段内的均方根值，如均方根值均小于0.001gn，则场地满足噪声要求。

# 6、资料整理

## 6.1应归档的资料

勘选完成后，以下资料应整理归档：

（1）勘选所记录的原始波形记录；

（2）勘选过程中的影像资料（含注解说明）；

（3）勘选报告。

## 6.2勘选报告的编写

经过勘选、测试和计算，编写勘选报告（参见附件1），报告必须包括：

（1）勘选任务，勘选过程；

（2）勘选任务负责人与参加人员，相关的责任与分工；

（3）结果总体评估与描述，勘选台址点位总表，本省预警与烈度台站与勘选台址点位分布图；

（4）采用的测试仪器系统

（5）方法与使用的软件；

（6）分节逐个对勘址点位进行讨论，其中每节包括：

台站概况，如台站场地类型、观测室类型等；

台址环境及地质概况，综合描述台址点位详细地理位置、地形、地貌、周边的工程建设情况、地质构造环境、气象条件、主要干扰源等。应提供所勘选台址相应的图件；

地脉动测试情况及数据分析，包括测试时间，记录时长，噪声有效值计算结果等；

其他条件分析，综合描述勘址点位的交通条件，供电和通信条件，安全条件，施工条件，土地征用条件、发展规划等；

综合评价结果，按很适合、一般适合和不适合分类评价；